RIDER – KRØYT
OKTOBER 2002

Arrangør skal stille med følgende utstyr:



PA:

· PA må ha minimum 4 separate monitorkurser og 4 monitorer. 

· Mikser med minimum 16 kanaler.

· Mikser må ha minimum 8 aux. hvorav 4 må kunne tappes pre-fader. 

· 1 stereo kompressor m/De-esser og 3 mono kompressorer av god kvalitet.

· 1 kvalitets delay effekt ( TC D2 e.l.)

· 3-veis aktivt delt PA med subber tilpasset lokalet (ElektroVoice, EAW, Turbosound).



Mikrofoner:
· 3 Mikrofoner til vokal:  2 Shure BETA 57A & 1 BETA 58A + 3 store mikrofonstativ.

· 3 små mikrofonstativer til vibrafon sensorer.



Kanaloversikt:
	Ch
	Instrument
	Mikrofon
	Stativ
	Kommentar

	1
	Sampler L
	XLR
	Lite
	

	2
	Sampler R
	XLR
	Lite
	

	3
	Vibrafon L
	XLR
	Lite
	

	4
	Vibrafon R
	XLR
	
	

	5
	Vokal
	XLR/BETA 58A
	Stort
	Stereo kompressor/deesser L

	6
	Vokal effekt
	XLR
	
	Stereo kompressor/deesser R

	7
	Gitar L
	XLR
	
	

	8
	Gitar R
	XLR
	
	

	9
	Vokal vibrafon
	XLR
	
	Mono kompressor

	10
	Vokal gitar
	BETA 57A
	Stort
	Mono kompressor

	11
	Vokal lyd
	BETA 57A
	Stort
	Mono kompressor

	12
	Boss multieffekt retur
	
	
	Bandet tar med

	13
	TC M2000 Klang retur L
	
	
	Bandet tar med

	14
	TC M2000 Klang retur R
	
	
	Bandet tar med

	15
	Delay retur L
	
	
	

	16
	Delay retur R
	
	
	




Sceneoppbygging: 

· 2 Risere (1x2 meter) til vokal, 40 cm høye

· 3 Kasser/egnete bord til plassering av miksere/effekter på scenen.



Utstyr til videofilming: 

· Kraftig videokanon (2400ANSI-lumen eller  mer. Eksempel Sony PX-30)






Lys:

· Minst 24 x 16A dimmere.

· Minst 48 single par64 1000w cp 61 med filterrammer

· Minst fem Ø48mm rørtrekk fordelt i hele scenens dybde.

· Rause mål med kabling.

· Minst 24 kurser 2 preset lysbord med flashknapper, helst Avolites Rolacue Pearl 2000, men bord av rock’n’roll type som celco major/baby osv går også kjempefint. Ikke bord av teatertype!! 



Scene plot:














Andre punkter: 

· All lokal rigging må være ferdig når bandet ankommer. PA må være oppkoblet og klar til bruk.
· Det må være 2 bærehjelp ved get-in og get-out. Krøyt vil fakturere arrangør kr. 1500,- hvis tilstrekkelig bærehjelp ikke er tilgjengelig.
· Teknisk ansvarlig fra arrangør skal være tilstede under lydprøve og konsert.

· Mineralvann, øl, 1 flaske rødvin, sjokolade, snacks, frukt, kaffe/te og håndklær må være tilgjengelig for musikerne under konsert og i eventuell pause. Egen garderobe må være tilgjengelig for artist fra get-in til avslutning.

For spesielle spørsmål ang. Utstyr til videofilming og Lys kontakt :
Atle Ramsøy-halle (Live-kamera) akelakk@netcom.no   Telefon: 926 03 062 (mob.)

For eventuelle andre spørsmål eller behov tilknyttet denne rider ta kontakt med:
Lydansvarlig for KRØYT Magnus Torkildsen.  mailto:magnuto@online.no
Telefon: 22 44 82 22 (priv.) / 22 37 07 00 (Barracuda productions)/ 977 655 25 (mob.)
Denne rider er å betrakte som del av kontrakten.

Riser





   Mikser





Monitor kurs 2





Vokal





InEar/XLR





Moitor kurs 4





          EffekterSampler Synth





Effekter Pre-amp





      Vib





El.Gitar





Vibrafon





Moitor kurs 3





Monitor kurs 1








