Lydteknisk rider for   THE SINATRA SONGBOOK
Tekniske spørsmål kan rettes til: Torstein Ellingsen 


Mail: t_ellingsen@hotmail.com 

Mob.: 91713877

Ch
Instrument


Mikrofon



1
Basstromme


Shure Beta 52, Beyer M88 e.l.

2
Skarptromme

Shure SM 57


3
Overhead


Kondensatormikrofon (Neuman/Milab/AKG e.l)

4
Overhead


Kondensatormikrofon (Neuman/Milab/AKG e.l)

5
Bass



Aktiv DI-boks

6
Bass



Shure SM 57

7
Piano
(Low)


Har med egen mikrofon

8
Piano (High)


Har med egen mikrofon

9
Vokal



Har med egen mikrofon

10
Blås



SM 57

11
Blås



SM 57

Piano: The Sinatra Songbook MÅ ha et akustisk piano i god stand, nystemt for anledningen.

PA-system: Det er viktig at systemet er tilpasset lokalet, både med hensyn til lydtrykk og dekning. Det skal være fritt for støy/brum.

Eksempel på foretrukne PA-anlegg: Meyer, D&B, EAW, Turbosound. 

Ikke Peavey eller lignende.

Monitorsystem: Det skal være 3 stk monitorer fordelt på 3 program. Hvert program skal ha grafisk EQ, plassert ved miksebord.

Eksempel på foretrukne monitorer: EAW, D&B, Turbosound

Miksebord: Miksebordet må være av høy kvalitet og ha minimum 16 kanaler. Hver kanal må ha 6 aux (4 pre og 2 post), fasevender, hipassfilter, phantom-mating og  minimum 2 bånds parametrisk EQ. Det skal være plassert i god lytteposisjon.

Effekter: Det er behov for en god klangenhet. Helst Lexicon PCM 90 , evt. TC M3000. Det skal være Grafisk EQ for mix + fire monitor program. (Klark,DBX,BSS). 1 CD-spiller. 

Lys: Skal dekke hele scenen og lyse opp alle bandmedlemmene!

Viktig: Alt utstyret skal være ferdigrigget, og oppkoblet ved artistens get-in. 

Det skal være en kyndig lydtekniker tilgjengelig på stedet fra get-in til konserten er ferdig. 





                           Sign. lest & forstått:                                 .
