ARILD ANDERSEN TRIO

RIDER LYD OG LYS 1998/99
A)
MIKSEBORD.

Miksebordet må ha 24 innganger med 8 auxillary send. 4 pre fader og 4 postfader.  Inngangene må ha 4 bånds parametriske equalizeringsmuligheter, hi pass filter  (20 - 400 Hz) og 48V phantom.  Bordet må også ha 8 VCA og insert med separat jack for send og retur for hver enkelt kanal. 

Eksempel:   Midas XL 3 / 4 / 200 / 250, Yamaha PM 3500, Amek Recall, DDA Q, Soundcraft. 

NB Dersom mikser ikke har mulighet for 4 pre-fade tapninger til monitor, må det stilles separat 
NB: Det MÅ finnes lys på mikseren slik at man kan se alle mikserens funksjoner når salslyset er av. 

B)
EFFEKTER.

Miksebordets utganger skal gå gjennom en 1/3 oktav 2 x 31 bånds grafisk equalizer.

Eksempel:     
DBX 3231L

Det må også finnes en 1/3 oktav grafisk equalizer 31 bånd til hvert av de fire monitorprogammene.

Eksempel: 
DBX 3231L

2 kanaler med kompressorer ( f. eks. DBX 1066 / DBX 1046 / DBX 160X )

2 stk. digitale romklanger: 
Lexicon 480L, Lexicon  300. Lexicon PCM 90, Yamaha SPX-990.

1 stk DAT spiller ( for inn og avspilling ) og 1 stk. CD spiller                                                

C)
HØYTTALER SYSTEM.

Høyttalere og forsterkere bør være et 3-4 veis aktivt system med effektiv frekvensgang fra 40 Hz til 18 kHz, + - 3dB, og må kunne levere inntil 110 dB SPL med ren uforvrengt lyd jevnt over hele salen.  

Eksempler:  
Turbosound Floodlight / Flashlight,  Meyer MSL3, EAW etc.  



NB alle systemer med subbasser.

D)
MONITORER.

Minimum 4 stk. aktive monitorer fordelt på 3 kurser

Trommefill  med egen equalizer som plasseres på eller ved trommefill.

Eksempel:  
Turbosound TFM-250 / 300 med LAB forsterkere.

E)
MIKROFONER - DI-BOKSER - STATIVER.

                                      Se egen liste 

F)
LYS.

Arrangør må skaffe tilveie et profesjonelt lysanlegg tilpasset konsertlokalet.  Vi trenger også en lystekniker som kan rigge opp, samt å kjøre lyset under prøver og konsert.  Det blir opp til denne tekniker å velge ut fine og varme farger til lyskasterne.

G) 
BACKLINE

2 x Skarptrommestativ

1 x Hi-hat stativ komplett

6 x kraftige cymbalstativ m / galge komplett

1 x Justerbar trommestol

SCENEPLAN

MIKROFONPLAN 

CH
BESKRIVELSE
MIC/DI
ST
INS
48 V
CH
BESKRIVELSE
MIC/DI
ST
INS
48 V


1
KICK
WM-44
LRG

X
21
REVERB 1 L
LINE





2
SNARE
EGEN
LRG

X
22
REVERB 1 R
LINE





3
SNARE
EGEN
LRG

X
23
REVERB 2 L
LINE





4
SNARE 2
WM-44
LRG

X
24
REVERB 2 R
LINE





5
SNARE 2
EGEN
LRG

X
25







6
HI-HAT
SM-57/58
LRG


26







7
PERC
EGEN
VG


27







8
PERC
EGEN
VG


28







9
PERC
EGEN
VG


29







10





30







11





31







12
PERC.
SM-57
LRG


32







13
OH L
SM-58
VG


33







14
OH R
SM-58
VG


34







15
BASS
XLR



35







16
BASS
XLR



36







17
SAX / FLØYTE
B&K 4011
VG

X
37







18
VOKAL ARILD
SM-58
VG


38







19
DAT L
LINE



39







20
DAT R
LINE



40







AUX 1:

AUX 2:

AUX 3:

AUX 4:



AUX 5:

AUX 6:

AUX 7:

AUX 8:



AUX 9:

AUX 10:







RTN. 1/2

RTN. 3/4

RTN. 5/6

RTN. 7/8




STATIVER:
LRG=
LITE / RUNDFOT / GALGE
VG=
VANLIG / GALGE




RR=
RETT / RUND FOT
RRG=
RETT / RUND FOT / GALGE



MIC/DI  MERKET * HAR VI  MED 
G=
NOISE GATE
C=
KOMPRESSOR


H)   
GENERELT     

Arrangøren må stille minimum 2 personer til å assistere bandet ved opp og nedrigg

Alt utstyr må være satt opp og prøvet i god tid før bandets lydprøver starter.  Der må selvfølgelig skaffes tilveie alt av nødvendige kabler, overganger, multikabler, reservedeler, verktøy, gaffatape osv.

Det forutsettes også at det er tilstede minimum én erfaren tekniker, som kjenner alt det tekniske utstyret, hele tiden fra get-in til arrangement slutt samt en lystekniker til å følge prøver og kjøre lyset under konserten.  

Denne rider er en del av kontrakten.  Er det problemer med å oppfylle denne rider vennligst kontakt omgående:

Kjell Kalleklev mngm.  

Booking:

55557630




Fax:

5555 7631
eller

Lydtekniker Atle Sekkingstad   
Mobil:

90 84 34 31






AVAB-CAC :
55 96 12 50






AVAB-CAC Fax:
55 96 12 55




Signatur arrangør











Signatur  arrangør








